| # 项目名称 | # 规格型号 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 和顺茶馆发光字 | 电镀精工发光字1.2mx1.2mx4 | cm | 480 |
| 钢架 | 40镀锌热度角铁 | m | 36 |
| 变压器 | 400w防水电源 | 台 | 2 |
| 不锈钢造型 | 30不锈钢焊接打磨烤漆造型1.54mx3.6m | ㎡ | 5.6 |
| 落款标题及生态文明标语 | 不锈钢电镀实体字 | cm | 1404 |
| 墙体手绘 | 乳胶漆+丙烯颜料+防水面罩漆 | ㎡ | 45 |
| 屏风 | 进口胡桃木2.4x2m | 个 | 1 |
| 定制画 | 进口画布+高清vu2.4mx2m | ㎡ | 9.6 |
| 玻璃门 | 12mm钢化玻璃门+门把手+地弹簧+门框2.2mx1.9m | 套 | 1 |
| 一楼入口右侧装饰 | 木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆 | ㎡ | 18 |
| 灯箱 | 铝材烤漆无边框灯箱异形含画面 | ㎡ | 2.2 |
| 假山造型 | 20mm雪弗板+高清uv打印+异形切割 | ㎡ | 3 |
| 灯带 | 12vled阻燃灯带 | m | 30 |
| 一楼右侧墙面装饰 | 木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆 | ㎡ | 24.09 |
| 墙画定制 | 宣绒布uv打印 | ㎡ | 24.09 |
| 灯带 | 嵌入led灯带 | m | 40 |
| 灯箱 | 铝材烤漆无边框灯箱异形含画面 | ㎡ | 8.7 |
| 正面墙体装饰 | 木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆 | ㎡ | 33 |
| 墙画定制 | 宣绒布uv打印 | ㎡ | 33 |
| 灯箱 | 异形磁吸无边框 | ㎡ | 19 |
| 发光字 | 迷你发光字 | cm | 568 |
| 灯箱画面 | 高亮灯片uv | ㎡ | 15 |
| 变压器 | 400w防水电源 | 台 | 4 |
| 卷轴 | 实木烤漆卷轴+绢丝布丝印宽1.5m | 套 | 1 |
| 牌匾 | 金箔纸奖牌 | 个 | 12 |
| 景观石 | 雪浪石刻字规格1.8mx0.8mx0.4m | 个 | 1 |
| 景观石运输 | 运输+吊车 | 项 | 1 |
| 照片墙 | 10mm亚克力相框装裱+2mm透明亚克力uv背喷 | ㎡ | 8 |
| 玻璃贴纸 | 3M超透贴高精度uv+单个字体雕刻 | ㎡ | 23 |
| 外墙玻璃美化 | 磨砂贴 | ㎡ | 14 |
| 二楼右侧基层打造 | 木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆 | ㎡ | 34.8 |
| 右侧灯箱 | 铝材烤漆无边框灯箱异形含画面 | ㎡ | 3.84 |
| 相框展示灯箱 | 铝材烤漆无边框灯箱异形含画面 | ㎡ | 16 |
| 墙体手绘 | 乳胶漆+丙烯颜料+防水面罩漆 | ㎡ | 31.6 |
| 二楼正面基层打造 | 木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆 | ㎡ | 25 |
| 右侧发光字 | 迷你发光字 | cm | 480 |
| 变压器 | 400w防水电源 | 台 | 12 |
| 弧形玻璃门 | 弧度钢化玻璃15mm+40镀锌钢槽热弯+机组轨道拉弯+40不锈钢弯折3.2mx2.6m | ㎡ | 8.32 |
| 墙体手绘 | 乳胶漆+丙烯颜料+防水面罩漆 | ㎡ | 37 |
| 文化墙弧度基层 | 刮灰找平做漆 | ㎡ | 37 |
| 文化墙灯箱画面 | 铝材无边框灯箱 | 组 | 24 |
| 墙面立体字 | 迷你发光字 | cm | 400 |
| 吊顶 | 龙骨+12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆 | ㎡ | 72 |
| 吊顶装饰画面 | 宣绒布卷材+高清uv打印 | ㎡ | 72 |
| 混凝土地坪 | 10cm | ㎡ | 72 |
| 河道造型 | 环氧树脂地坪漆+丙烯颜料手绘+罩光清漆 | ㎡ | 27 |
| 景观装饰 | 假植物 | 株 | 28 |
| 河道景观石 | 天然白石3-5cm | 吨 | 1.6 |
| 植物介绍立牌 | 不锈钢烤漆+丝印 | 套 | 8 |
| 吊顶吸顶灯 | 72w松下定制云朵造型吸顶灯 | 个 | 8 |
| 吊顶孔灯 | 12w 雷士 白光孔灯 | 个 | 30 |
| 辅助材料 | 阻燃线管+电箱盒+空开+电线+辅助材料 | 批 | 1 |
| 展板装饰 | 底座50矩管展屏钢架焊接喷塑+不锈钢架烤漆+2.5cm卡布铝合金型材双面+画面看板底板2cm结皮板+高清uv画面 0.96x2.37m | 套 | 9 |
| 展示柜 | 高精度阻燃密度板烤漆+灯带+背部嵌入电视+高清uv画面1.8mx1.44m | 个 | 1 |
| 辅助材料 | 2.5平铜线（鸽牌）镀锌螺丝+玻璃胶+阻燃线管线接头等 | 批 | 1 |
| 安装 | 人工安装 | 个 | 42 |
| 方案设计 | 布展效果方案设计 | 项 | 1 |